Metadados dos Modelos Digitais de Elevação do Projeto SPMGGO50

Informação de identificação

| Titulo | MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO 1:50.000 |
| --- | --- |
| Data | 13/11/2007 |
| Edição | 1a edição |
| Nome | Modelo Digital de Elevação 1:50.000 |
| Resumo | O Modelo Digital de Elevação, que integra o projeto SPMGGO, representa o modelo numérico das características altimétricas da superfície, articuladas por folhas, segundo o recorte do mapeamento sistemático brasileiro. Abrange um quadrilátero geográfico de 15'00'' de latitude por 15'00' de longitude. |
| Finalidade | Representar através de um modelo numérico, as características altimétricas da superfície |
| Crédito | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE / Diretoria de Geociências - DGC / Coordenação de Cartografia - CCAR |

# Ponto de contacto

| Nome individual; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Nome da Organização; Diretoria de Geociências - DGC / Coordenação de Cartografia - CCAR. | Voz; 55 (21) 2142-4987. Numero de Fax; 55 (21) 2142-4973. Endereço; Av. Brasil, 15671 - Parada de Lucas. Cidade; Rio de Janeiro. Código postal; 21241-051. País; BR. Endereço de correio electrónico; cartografia@ibge.gov.br. |
| --- | --- |

## Informação do sistema de referência

| Codigo | SAD69 |
| --- | --- |
| gmd:elipsoide | UGGI 67 |
| gmd:parametros | 6378160,00 m e 298,25 |
| gmd:sistemaDeProjecao | UTM - Fuso 22 |

## Informações de qualidade de dados

| Instrução | Modelo Digital de Elevação obtido através de processamento fotogramétrico analítico. |
| --- | --- |
| Fonte | Fotografias aéreas, cuja data do voo é de julho de 2002, obtidas a partir de aerolevantamento executado pela empresa Base Aerofotogrametria e Projetos S.A. |
| Fonte | Fotografias aéreas com escala aproximada de 1:35.000, com resolução de 0.7m. Para a obtenção das fotografias aéreas foi utilizada câmera Wild RC10, com distância focal 153.597 mm. |

| Etapa do processo | O MDE foi gerado através de algoritmos de extração altimétrica por correlação de imagens em processos executados no aplicativo SOCET SET / ATE Automatic Terrain Extraction (v 4.3). No processo de extração do MDE, podem ocorrer anomalias nos modelos, ocasionadas por limitações práticas de correlação como, por exemplo, áreas de sombra. Estas anomalias normalmente são representadas por desníveis ou descontinuidades, tabuleiros de forma triangular e padrões de valores que não correspondem com o terreno. É recomendável a edição para reduzir ou eliminar estas anomalias. A exatidão pode variar, em média, 5 metros na componente altimétrica, dependendo das características da região. |
| --- | --- |