IBGE

DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA

ORGANIZAÇÃO

DE ARQUIVOS VETORIAIS PARA

VETORIZAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS

VERSÃO 4 DA MTD

(AGOSTO/99)

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ARQUIVOS VETORIAIS

Este documento orienta como devem ser identificados, organizados e estruturados os arquivos vetoriais relativos às cartas do Mapeamento Topográfico Sistemático, nas escalas 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000.

ORGANIZAÇÃO DE DIRETÓRIOS

10 = raiz

20 = diretório do mapeamento (escala da carta).

30 = diretório da carta (nome da carta).

40 = diretório da estrutura do dado (raster ou vetor).

50 = diretório dos arquivos de dados (nome dos arquivos).

  

| ESTRUTURA DO MAPEAMENTO |  |
| --- | --- |
| Topo25 | cartas topográficas do mapeamento sistemático na escala 1:25.000 |
| Topo50 | cartas topográficas do mapeamento sistemático na escala 1:50.000 |
| Topo100 | cartas topográficas do mapeamento sistemático na escala 1:100.000 |
| Topo250 | cartas topográficas do mapeamento sistemático na escala 1:250.000 |

  

| ESCALAS | MAPEAMENTO | DIRETÓRIOS |
| --- | --- | --- |
| 1:25.000 | Topo25 | d:\Topo25\ |
| 1:50.000 | Topo50 | d:\Topo50\ |
| 1:100.000 | Topo100 | d:\Topo100\ |
| 1:250.000 | Topo250 | d:\Topo250\ |

  

NOME DO DIRETÓRIO DA CARTA (NOME DA CARTA)

Não usar acentos agudos ou circunflexos.

Não usar til.

Não usar c cedilha.

Não usar barras (/) (\).

Não usar espaços em branco.

Não abreviar o nome da carta topográfica.

Separar nomes por “_”.

Não usar outros símbolos para separar nomes.

Para as primeiras letras de cada nome usar MAIÚSCULAS.

Para as demais letras do nome usar MINÚSCULAS.

NOTA: Ao lado do nome da carta, sem espaços, deve ser colocado o número da carta no Mapa Índice.

Desta forma, as cartas de mesmo nome, ficam identificadas pelo MI.

  

NOME DOS ARQUIVOS VETORIAIS

VERSÃO DA MTD (1) + MI ou MIR (2) + CATEGORIA (3) + EXTENSÃO (4)

| (1) | (2) | (3) | . | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| COMPOSIÇÃO DO NOME DOS ARQUIVOS VETORIAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | Versão da MTD | 2 dígitos |
| (2) | Número da carta no Mapa Índice | até 6 dígitos |
| (3) | Categoria da MTD | 2 dígitos |
| (4) | Extensão | 3 dígitos |

  

| (1) | (2) | (3) | . | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (1) VERSÃO DA MTD |  |
| --- | --- |
| 01 | Desenvolvimento da MTD |
| 02 | Desenvolvimento da MTD |
| 03 | Versão de 1996 a 1998 |
| 04 | Versão Atual - a partir de agosto de 1999 |

  

| (1) | (2) | (3) | . | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (2) NÚMERO DA CARTA NO MAPA ÍNDICE (MI ou MIR) |  |
| --- | --- |
| ESCALA | QUANTIDADE DE DIGITOS |
| 1:250.000 | 3 dígitos (MIR) |
| 1:100.000 | 4 dígitos (MI) |
| 1:50.000 | 5 dígitos (MI) |
| 1:25.000 | 7 dígitos (MI) |

NOTAS:

1) MI = Mapa Índice. MIR = Mapa Índice Reduzido.

2) Preencher com zeros à esquerda até completar a quantidade de dígitos da escala.

3) Não utilizar o hífen como separador no MI das cartas 1:25.000 e 1:50.000.

4) Para representar os quadrantes NO, NE, SO e SE, das cartas 1:25.000, serão utilizadas as mesmas letras maiúsculas que identificam os quadrantes.

  

| (1) | (2) | (3) | . | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (3) ABREVIATURAS DAS 10 CATEGORIAS DA MTD - VERSÃO 4 |  |
| --- | --- |
| hd | Hidrografia |
| hp | Hipsografia |
| lm | Limite |
| lc | Localidade |
| o1 | Obra e Edificação 1 |
| o2 | Obra e Edificação 2 |
| o3 | Obra e Edificação 3 |
| pr | Ponto de Referência |
| st | Sistema de Transporte |
| vg | Vegetação |

NOTA: No caso da rede cartográfica da projeção, a abreviatura utilizada será rd = rede.

  

| (1) | (2) | (3) | . | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(4) EXTENSÃO DOS ARQUIVOS

Extensão “dgn”

EXEMPLOS

EXEMPLO 1

Escala = 1:250.000

Nome da carta = Jataí

Estrutura dos dados = Vetorial

Versão da MTD = 03

MIR = 421

Categoria da MTD = Hidrografia

Organização do diretório = d:\Topo250\Jatai421\vetor\03421hd.dgn

EXEMPLO 2

Escala = 1:100.000

Nome da carta = Igarapé Iniquiare

Estrutura dos dados = Vetorial

MI = 22

Versão da MTD = 04

Categoria da MTD = Hipsografia

Organização do diretório = d:\Topo100\Igarape_Iniquiare0022\vetor\040022hp.dgn

EXEMPLO 3

Escala = 1:50.000

Nome da carta = Foz do Açungui

Estrutura dos dados = Vetorial

MI = 2812-2

Versão da MTD = 04

Categoria da MTD = Sistema de Transporte

Organização do diretório = d:\Topo50\Foz_do_Acungui28122\vetor\0428122st.dgn

EXEMPLO 4

Escala = 1:25.000

Nome da carta = Córrego Samambaia

Estrutura dos dados = Vetorial

MI = 2214-4 SO (Quadrante SO)

Versão da MTD = 04

Categoria da MTD = Ponto de Referência

Organização do diretório = d:\Topo25\Corrego_Samambaia22144SO\vetor\0422144SOpr.dgn

NOTA FINAL:

Para aplicar os critérios definidos neste documento para as cartas CIM (Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo), apenas uma alteração deve ser feita: substituir o MI pelo Índice de Nomenclatura da carta CIM.

EXEMPLO CARTAS CIM

Escala = 1:1.000.000

Nome da carta = Rio de Janeiro

Estrutura dos dados = Vetorial

Versão da MTD = 04

Categoria da MTD = Hipsografia

Organização do diretório = d:\CIM\Rio_de_Janeiro\vetor\04sf23hp.dgn

OBS.: Todos os arquivos raster relativos aos fotolitos das cartas do Mapeamento Topográfico Sistemático são georeferenciados para vetorização segundo o Datum Horizontal do mapeamento original.