IBGE/DGC/CCAR

SISTEMA DE CONVERSÃO DIGITAL

Objetivo

A finalidade deste sistema é gerar bases cartográficas digitais pela conversão de documentos cartográficos impressos, na forma de cartas e mapas, para a composição, juntamente com dados gerados por outras instituições, de uma base nacional de dados cartográficos digitais, na estrutura raster e na estrutura vetorial. Nesta estrutura vetorial, os dados seguem as especificações da Mapoteca Topográfica Digital - MTD, que estrutura os dados cartográficos com requisitos topológicos para uso em Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Metodologia - Síntese

A metodologia de trabalho segue as seguintes etapas:

1) Obtenção do Original para Digitalização.

2) Digitalização Automática e Edição Raster.

3) Georreferenciamento Raster.

4) Vetorização.

5) Revisão da Vetorização.

# Obtenção do Original para Digitalização

A primeira etapa do trabalho se inicia com a obtenção dos fotolitos utilizados na impressão das cartas topográficas ou mapas.

De posse dos fotolitos, deve-se analisar o estado de conservação deste material.  Deve-se verificar se os fotolitos estão em boas condições para utilização, se estão limpos, sem vincos ou dobras, sem falhas ou sem nenhum outro dano que impeça seu uso.

Para cada carta topográfica devem ser obtidos os 5 fotolitos: fotolito do preto, do azul, do sépia, do vermelho e do verde. O fotolito do verde é obtido e digitalizado para atender necessidades de plotagem, já que não será utilizado na vetorização, por não conter as linhas que definem os polígonos dos elementos mapeados.

## Digitalização Automática

De posse dos fotolitos da carta, é feita a digitalização automática de cada um deles no scanner Anatech Evolution 8, utilizando-se a resolução de 800 dpi, obtendo-se, desta forma, um arquivo raster para cada fotolito digitalizado. Os arquivos raster obtidos são salvos no formato tif, grupo 4, sem compressão.

Nesta etapa, o arquivo raster é validado quanto à qualidade da imagem. Esta validação é feita por inspeção visual na tela do monitor, quando se verifica se não existem falhas ou manchas, se a imagem está nítida e completa para ser utilizada. Nesta etapa, a imagem é editada de modo a deixá-la “limpa” para uso nas etapas posteriores.

### Georreferenciamento Raster

Esta etapa valida a geometria do arquivo raster, quando é executado o georreferenciamento de cada arquivo. Para o georreferenciamento de cada arquivo raster, é gerado o “grid” (ou canevá ou rede cartográfica) da carta, utilizando-se o aplicativo “MGE Coordinate System Operations (MCSO)”.

Na etapa de georreferenciamento raster são utilizados os modelos de transformação helmert e afim, de 1a ordem.

Na geração do “grid” da carta é mantido o datum horizontal do sistema geodésico original da carta impressa e, para validação do processo de georreferenciamento, são aceitos os erros residuais até o erro gráfico, conforme a escala da carta.

Vetorização

Vetorização é o processo de conversão de arquivos raster em arquivos vetoriais. Os elementos contidos nos arquivos raster, definidos por uma composição específica de “pixels”, serão transformados, pela conversão vetorial ou vetorização, em pontos, linhas, polígonos, células e textos, definidos vetorialmente por cadeias de pontos.

A vetorização pode ser manual, automática ou semi-automática. O método previsto neste documento é o semi-automático.

A vetorização semi-automática é feita de modo a atender, o quanto possível, as especificações definidas para a Mapoteca Topográfica Digital. Estas especificações, na sua versão 3, definem em 8 as categorias a serem criadas para os arquivos vetoriais.

Para cada carta topográfica, devem ser gerados 8 arquivos vetoriais correspondentes às 8 seguintes categorias de informação:

1) hidrografia (hd).

2) hipsografia (hp).

3) sistema viário (sv).

4) localidade (lc).

5) obra e edificação (oe).

6) ponto de referência (pr).

7) limite (lm).

8) vegetação (vg).

Alguns dos requisitos de vetorização, no tocante à geometria das linhas, são atendidos no processo de vetorização, tais como:

1) As linhas vetoriais devem estar perfeitamente superpostas às linhas raster correspondentes.

2) Cada arquivo vetorial superposto ao arquivo raster correspondente não deve apresentar deslocamentos nos elementos.

3) Não se admite linha vetorial fora do campo definido pelas carreiras de pixels da linha raster.

Outros requisitos exigidos no processo de vetorização:

1) Somente os elementos representados no interior da área mapeada pela carta topográfica devem ser vetorizados.

2) Nenhuma informação marginal deve ser vetorizada.

3) Não devem ser seguidas as convenções cartográficas da carta topográfica.

4) As linhas só devem ser vetorizadas como “line strings” ou “complex chain”.

5) Não são admitidas “shared cells”.

6) Todas as áreas que aparecem nos arquivos raster representadas por meio de “patterns” (padrões de desenho) ou por meio de fundo de cor (elementos da vegetação) devem ser vetorizadas pelas linhas que delimitam estas áreas. Exemplo de áreas representadas por “patterns”/fundo colorido: terrenos sujeitos à inundação, áreas de brejo ou pântano, áreas de mangue, mata, etc..

7) Todos os elementos representados por duas linhas paralelas devem ser vetorizados por uma única linha, seguindo a linha média, eqüidistante às duas linhas. É o caso de algumas rodovias que devem ser vetorizadas pelo seu eixo longitudinal.

8) A vetorização deve gerar arquivos 2d (extensão dgn do Microstation), com as seguintes working units:

master units = km.

sub units = m.

m por km = 1.000.

positional units por m = 10.

9) Todas as linhas que têm continuidade nas cartas adjacentes devem estar alinhadas às linhas das cartas vizinhas, sem deslocamentos na junção das cartas.

Os requisitos topológicos que são atendidos no processo de vetorização são:

1) conectividade - as linhas que começam ou terminam num mesmo ponto são conectadas por nós.

2) fechamento de polígonos - todos os elementos do tipo área devem estar fechados, isto é, o nó final da linha que delimita cada polígono deve coincidir com o nó inicial. Os polígonos interrompidos pela linha de borda da carta, devem ser fechados pelo delimitador, que é um elemento coincidente com a linha de borda ou “frame” do grid da carta.

3) não duplicidade de linhas - cada linha raster deve gerar uma única linha vetorial.

4) integridade ou “completitude” dos elementos - toda linha vetorial deve estar completa, mesmo que, no arquivo raster, estas linhas apareçam interrompidas, como é o caso, por exemplo, de algumas curvas de nível que, por impossibilidade de representação, pelo relevo acentuado ou para colocação de cotas, aparecem interrompidas.

5) integração de geometria de elementos entre categorias - os elementos do tipo linha e do tipo área (ou polígonos) de arquivos (ou categorias) diferentes são tratados de modo que uma única linha seja adotada para ser copiada para o arquivo da outra categoria.

Revisão da Vetorização

Nesta etapa todos os elementos vetorizados são revisados de acordo com as especificações definidas para a execução da vetorização. O arquivo vetorial final, após validado, é transferido para ser tratado com vistas à sua incorporação à MTD.

Nesta etapa de validação vetorial, são verificadas questões do tipo:

1) Estrutura dos arquivos.

2) Nome dos arquivos.

3) Tipo do arquivo (dgn - 2d).

4) “Working Units”.

5) Linhas interrompidas e/ou incompletas.

6) Ausência de elementos.

7) Elementos duplicados.

8) Elementos coincidentes tratados em desacordo com as normas prescritas.

9) Conectividade das linhas.

10) Fechamento de polígonos.

11) Deslocamento de elementos.

12) Elementos vetorizados em categorias erradas.

13) Linhas com espaçamento entre vértices maior que os valores especificados.

14) Ligação dos elementos entre cartas adjacentes.

15) Elementos vetoriais divergentes com os elementos raster correspondentes.

16) Células fora das especificações.

17) Vetorização incorreta de elementos, tais como “patterns”.

18) Posicionamento e grafia dos textos.

19) Nível, cor, estilo, peso, fonte, tamanho e tipo (ponto, linha, polígono, célula, texto) dos elementos vetoriais.

CONVERSÃO DIGITAL

ELEMENTOS QUE CONSTAM NA FOLHA

PROJETO:	IGC	EDIÇÃO:	1a

NOME DA FOLHA:	IGARATÁ	ESCALA:	1:50 000

ÍNDICE DE 	SF.23-Y-D-I-2	MI	2768-2	ANO:	1984

ÓRGÃO EDITOR:	IBGE	DATUM 	SAD 69

CAT	DESCRIÇÃO	LV	CO	LC	WT	CELULA

HD	CANTO DE FOLHA  HD	63	63	0	1	canto

HD	CONTORNO HD PERMANENTE/ILHA	2	72	0	1	X

HD	DELIMITADOR  HD	53	0	5	0	X

HD	DIREÇÃO DE CORRENTE	10	80	0	1	scorr

HD	RIO PERMANENTE	7	77	0	1	X

HD	TOPONÍMIA  HD	61	61	0	0	X

HD	CANAL/VALA	1	71	0	1	X

HP	PONTO COTADO 	21	21	0	1	pcot

HP	TOPONÍMIA  HP	61	61	0	0	X

HP	DELIMITADOR  HP	22	0	5	0	X

HP	CURVA MESTRA	1	1	0	1	X

HP	CURVA INTERMEDIÁRIA	2	2	0	0	X

HP	CANTO DE FOLHA  HP	63	63	0	1	canto

LC	DELIMITADOR  LC	46	0	5	0	X

LC	TOPONÍMIA  LC	61	61	0	0	X

LC	ZONA URBANA	41	140	0	1	X

LC	CANTO DE FOLHA  LC	63	63	0	1	canto

OE	HELIPORTO SEM REPRESENTAÇÃO	17	212	0	1	heli

OE	ESCOLA SEM REPRESENTAÇÃO	4	199	0	1	esc

OE	CAMPO DE FUTEBOL	14	209	2	1	cfut

OE	CANTO DE FOLHA - OE	63	63	0	1	canto

OE	CEMITÉRIO SEM REPRESENTAÇÃO	20	215	0	1	cemite

OE	DELIMITADOR - OE	58	0	5	0	X

OE	EDIFICAÇÃO COM REPRESENTAÇÃO	3	198	0	0	X

OE	REPRESA DE TERRA COM ESTRADA	52	247	0	1	X

OE	EDIFICAÇÃO SEM REPRESENTAÇÃO	2	197	0	1	faz

OE	TOPONÍMIA - OE	61	61	0	0	X

OE	REPRESA DE TERRA COM BARRAGEM	51	246	0	0	X

OE	REPRESA DE ALVENARIA PEQUENA	24	219	0	1	X

OE	REPRESA DE ALVENARIA GRANDE	26	221	0	2	X

OE	MINA/PEDREIRA CÉU ABERTO SEM REPRESENTAÇÃO	48	243	0	1	mina

OE	LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA  	56	251	4	0	X

CAT	DESCRIÇÃO	LV	CO	LC	WT	CELULA

OE	IGREJA SEM REPRESENTAÇÃO	6	201	0	1	igr

SV	CANTO DE FOLHA  SV	63	63	0	1	canto

SV	PONTE SEM  REPRESENTAÇÃO	10	169	0	1	ponte

SV	RODOVIA PAVIMENTADA	2	161	0	2	X

SV	RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PERMANENTE	4	163	3	1	X

SV	RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PERIÓDICA	5	164	3	0	X

SV	PREFIXO RODOVIA ESTADUAL	13	172	0	1	est

SV	TOPONÍMIA  SV	61	61	0	0	X

SV	PONTE COM REPRESENTAÇÃO	11	170	0	0	X

SV	PINGUELA	31	190	0	1	ping

SV	FERROVIA VS BL	16	175	0	2	X

SV	DELIMITADOR  SV	35	0	5	0	X

SV	TRILHA	7	166	1	0	X

SV	CAMINHO	6	165	2	0	X

SV	ARRUAMENTO/OUTRAS ESTRADAS	8	167	0	0	X

SV	ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	28	187	0	1	estf

TOTAL DE ELEMENTOS  =  48