- MALHA MUNICIPAL DIGITAL DO BRASIL – 2000 - 1: 1.000.000

### ADVERTÊNCIAS TÉCNICAS

1 – REFERÊNCIAS GEODÉSICAS E CARTOGRÁFICAS DO PRODUTO

Esta versão da Malha Municipal retrata a DPA do período em que foi realizada a coleta do Censo 2000, e está estruturada para utilização em Sistemas de Informação Geográfica – SIG, espelhando a situação político-administrativa vigente na data de referência do Censo Demográfico – 01/08/2000.

As bases cartográficas, que compõem este produto, utilizam como referência geodésica e cartográfica, as descritas a seguir:

- Sistema de Projeção Policônica – projetado

- Latitude origem:  0º = Equador;

- Longitude origem:   54º W Gr.

- Sistema Geográfico – Sistema de Coordenadas Lat / Long – não projetado

NOTA: Este sistema, por não ser uma projeção cartográfica, não tem parâmetros como as projeções cartográficas, e sim a definição dos parâmetros do elipsóide utilizado, UGGI 67 – Datum Horizontal – SAD69. O elipsóide UGGI 67 e o Datum SAD69 são as referências

geodésicas desta versão do produto.

2 – CÁLCULO DE ÁREAS

Para o cálculo das áreas territoriais das unidades utilizou-se o sistema de Projeção Cônica Equivalente de Albers – Albers Equal Area, a qual tem como característica a manutenção das áreas, com coeficiente de deformação superficial nulo.

Os valores de área foram calculados tendo-se como referência a unidade territorial – município, sendo que para os valores de área das unidades territoriais hierarquicamente superiores, tais como: microrregião, mesorregião, unidade da federação, grandes regiões e Brasil, o cálculo foi efetuado através da  agregação das unidades que abrangem a referida unidade.

Os valores de área, calculados como descritos nos parágrafos anteriores, consolidados por unidade territorial estão armazenados no arquivo ConsolidacaoAreas.mdb . As ilhas de Trindade e Martins Vaz, nesta versão do produto estão associadas ao município de Vitória, conforme lei municipal e as Lagoas dos Patos e Mirim estão computadas na área da Federação / União.

Os valores de área estão definidos em quilômetros quadrados. Este valor  é essencial na composição de indicadores  estatísticos, que subsidiam  diversas análises geográficas, econômicas, sociais e ambientais.

### IMPORTANTE ALERTA AOS USUÁRIOS DESTE PRODUTO:

Os cálculos de área, procedidos nos diversos aplicativos existentes no mercado, utilizam o referencial configurado por cada usuário ou o referencial default do produto - sistema geográfico, que não é um sistema de projeção e sim de visualização, referenciado ao elipsóide, não sendo adequado para cálculos de áreas, distâncias ou outras medições.

Caso os usuários demandem cálculos de área, em projeção específica e procedam a sua transformação, alerta-se que, ainda assim, dependendo do sistema de projeção escolhido pelo usuário (suas características e consequentes deformações), os valores de área serão divergentes dos informados nesta versão do produto, os quais foram calculados em projeção equivalente.

Os parâmetros  que definem a Projeção Cônica Equivalente de Albers, utilizada no cálculo das áreas,  definidos por município, estão descritos no arquivo – Parametros_calculo_area.mdb, fornecidos nesta versão do produto no diretório Leia-me.

3 – UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS FORMATOS

3.1 – Formato Microstation - dgn

Nota: Neste diretório, por limitação do Microstation (admite arquivos de tamanho  máximo de 32 Mb), não existe a unidade territorial SETOR – Polígono ao nível Brasil. Caso o usuário queira efetuar operações ao nível Brasil por SETOR deverá utilizar o recurso References Files para anexar as unidades da federação ou as grandes regiões.

3.2 – Formato Autodesk – dxf

Nota: Alerta-se que na conversão para a geração do formato DXF os nomes das unidades territoriais (Unidade da Federação, Meso, Micro, Município e Distrito) que contém caracteres especiais aparecem com “?”, entretanto nas tabelas .mdb  e .dbf os nomes estão na grafia correta.

3.3 – Formato ArcView – shape

Nota: Na exportação do formato de produção Geomedia para o formato SHAPE, por não haver total compatibilidade entre os aplicativos, podem ter sido gerados polígonos ínfimos / pequenos (para a escala do produto - compatível com 1 :  1.000 000 sem identificação que compõem partes de unidades territoriais constantes da Malha de Setor Censitário Rural Digital do Brasil – para dirimir dúvidas consulte o formato MGE - dgn.