Malha Municipal Digital do Brasil 2000 – 1:1.000.000

# Referências Metodológicas

1- Histórico Metodológico

A Malha Municipal Digital do Brasil é um produto cartográfico do IBGE, elaborado pelo Departamento de Cartografia, a partir do Arquivo Gráfico Municipal – AGM – composto pelas folhas topográficas na melhor escala disponível nas diversas regiões do País.

Esta versão retrata a situação vigente da Divisão Político-Administrativa – DPA – do Brasil, através da representação vetorial das linhas definidoras das divisas estaduais e municipais, referente ao ano-base 2000, utilizada na coleta do Censo Demográfico correspondente à data de 01/08/2000, incorporando  a consolidação das alterações apontadas durante o levantamento do referido censo; é oriunda da Malha Municipal – DPA / 99, isto é, retrata os 5.507 municípios existentes na data de referência.

Utilizando os polígonos municipais – 99, foram elaborados mapas municipais híbridos, compostos por:

- malha municipal digital – 99 – formato vetorial;

- folhas topográficas no recorte do município  mapeado – formato matricial;

- atualização parcial – formato vetorial, notadamente do sistema viário, das localidades e das massas d’água, através do levantamento com GPS_navegador.

Diante da dimensão continental do País e da limitação de recursos financeiros, optou-se pela atualização dos 1.058 municípios mais populosos, ou seja, com mais de 25.000 habitantes, nas seguintes categorias de informação: localidades, limites, sistemas de transporte e grandes massas d’água.

Os limites das unidades político-administrativas e operacionais foram ajustados pelas Unidades Regionais e Estaduais do IBGE, a partir da identificação de alterações existentes entre a  DPA / AGM / Malha Municipal - 1999, no momento da coleta. O mapeamento disponibilizado para subsidiar a coleta – mapas municipais estatísticos e mapas de setores – incorporou as alterações da atualização. Como a atualização não pode contemplar a totalidade da DPA, durante a coleta do censo também foram identificadas novas alterações de limites estaduais, municipais e intramunicipais, que teriam que ser incorporadas ao Mapeamento Municipal Estatístico. A consolidação da Malha Municipal e sua divisão interna – consistente com as alterações apontadas na coleta – demandou o reprocessamento, nova geração da malha e do mapeamento municipal. Durante esse reprocessamento surgiram diferenças, ainda significativas, em relação aos atos legais de criação de unidades político-administrativas. As divergências estão sendo avaliadas e analisadas pela Unidade do IBGE/DGC responsável  pelas estruturas territoriais. Portanto,  quaisquer dúvidas quanto aos limites das unidades territoriais deverão ser encaminhadas para IBGE/DGC/DETRE.

Esta versão da Malha Municipal retrata a DPA do período em que foi realizada a coleta do Censo de 2000, espelhando a situação político-administrativa vigente na data de referência do Censo Demográfico – 01/08/2000, estando estruturada para utilização em Sistemas de Informação Geográfica – SIG.

A partir dos limites  municipais, estabeleceram-se as agregações para a composição de  Microrregiões, Mesorregiões, das Unidades da Federação e das Grandes Regiões, possibilitando análises espaciais por  diferentes tipos de unidades territoriais.

As bases cartográficas, que compõem este produto, utilizam como referência geodésica e cartográfica as descritas a seguir:

• Sistema de Projeção Policônica – projetado

- Latitude origem:  0º = Equador; e

- Longitude origem:   54º WGr.

• Sistema Geográfico – Sistema de Coordenadas Lat. / Long. – não projetado.

NOTA: Este sistema, por não ser uma projeção cartográfica, não tem parâmetros como as projeções cartográficas, e sim a definição dos parâmetros do elipsóide utilizado, UGGI 67 – Datum Horizontal – SAD 69. O elipsóide UGGI 67 e o Datum SAD 69 são as referências geodésicas desta versão do produto.  Veja detalhes dos parâmetros do Elipsóide no LEIA-ME.

As bases cartográficas disponibilizadas são compatíveis com a escala de 1:1.000.000, que foram geradas a partir do arquivo-fonte na escala original 1:250.000, utilizando-se o processo de supressão de pontos, adotando-se a distância mínima de 90 m a 110 m entre pontos, com intervalos pertinentes às especificações, de acordo com critérios técnicos preestabelecidos pelo IBGE/DGC/DECAR.

ALERTA: Recomenda-se a não ampliação das escalas fornecidas sob pena de introduzir distorções cartográficas inaceitáveis.

2 - Conceituação e Estruturação do Produto

2.1 – Conceituação

O produto Malha Municipal Digital – 2000 é composto por um conjunto de arquivos, que retratam as linhas dos limites que definem os polígonos das unidades territoriais, e/ou por seu respectivo centróide. Dependendo do formato do arquivo disponibilizado,  este centróide estará associado a sua respectiva toponímia e a um rótulo, o geocódigo do IBGE.

Os limites internacionais constantes da presente Malha estão representados em caráter preliminar,  aguardando confirmação das Comissões Brasileiras Demarcadoras de Limites e Fronteiras (MRE/Divisão de fronteiras). Os limites das Unidades da Federação são os definidos em lei federal, exceto quanto à área de litígio do Ceará e do Piauí, que, para efeito de coleta do Censo de 2000, não foi considerada, bem como para esta versão do produto. Os limites municipais são oriundos das leis estaduais de criação e instalação destas unidades.

Para os municípios, o centróide referencia o posicionamento da sede municipal – cidade. Convém ressalvar que este posicionamento é relativo ao polígono associado, estando o mesmo sob verificação junto às unidades regionais do IBGE.

As bases cartográficas, em formato vetorial, são constituídas por  linhas, cujos pontos foram definidos em coordenadas geográficas – Lat. e Long., expressas em unidades de grau sexagesimal e decimais de grau. Como exemplo, apresentam-se os valores de latitude e longitude, para a cidade do Rio de Janeiro:  -22.903 e –43.208.

Os atributos alfanuméricos / descritivos / semânticos, tais como: nome da unidade, geocódigo, coordenadas da sede e/ou centróide da unidade, áreas do polígono e da unidade territorial (na projeção equivalente) são fornecidos nos formatos .mdb (ACCESS) e .dbf (dBase/Shape).

2.2 – Cálculo de áreas

As Unidades da Federação no Brasil são criadas a partir de atos legais emanados do  Congresso Nacional. A criação de municípios é fundamentada em atos legais das Assembléias Legislativas, e sua proposta de criação é referendada a partir de plebiscito com a população envolvida, para posterior instalação pelo poder judiciário. A criação de novas unidades territoriais incorporam, em alguns casos, ilhas e áreas descontínuas.

Os valores de área disponibilizados neste produto foram calculados a partir do arquivo-fonte na escala 1: 250.000.

O produto Malha Municipal Digital fornece as seguintes informações sobre os valores de áreas:

- para os polígonos componentes das unidades territoriais – atributo = area_1;

- para a unidade territorial total – atributo = area_tot_geocodigo.

Para o cálculo das áreas territoriais das unidades utilizou-se o sistema de Projeção Cônica Equivalente de Albers – Albers Equal Area, a qual tem como característica a manutenção das áreas, com coeficiente de deformação superficial nulo.

Os valores de área foram calculados tendo-se como referência a unidade territorial – município, sendo que, para os valores de área das unidades territoriais hierarquicamente superiores, tais como: microrregião, mesorregião, Unidade da Federação, Grandes Regiões e Brasil, o cálculo foi efetuado através da  agregação das unidades que abrangem a referida unidade.

Os valores de área, calculados como descritos nos parágrafos anteriores, consolidados por unidade territorial, estão armazenados no arquivo ConsolidacaoAreas.mdb.  As ilhas de Trindade e Martins Vaz, nesta versão do produto, estão associadas ao Município de Vitória, conforme lei municipal, e as Lagoas dos Patos e Mirim estão computadas na área da Federação / União.

Os valores de área estão definidos em quilômetros quadrados. Este valor  é essencial na composição de indicadores estatísticos, que subsidiam diversas análises geográficas, econômicas, sociais e ambientais.

IMPORTANTE ALERTA AOS USUÁRIOS DESTE PRODUTO:

Os cálculos de área, procedidos nos diversos aplicativos existentes no mercado, utilizam o referencial configurado por cada usuário ou o referencial default do aplicativo - sistema geográfico, que não é um sistema de projeção e sim de visualização, referenciado ao elipsóide, não sendo adequado para cálculos de áreas, distâncias ou outras medições.

Caso os usuários demandem cálculos de área, em projeção específica, e procedam a sua transformação, alerta-se que, ainda assim, dependendo do sistema de projeção escolhido pelo usuário (suas características e conseqüentes deformações), os valores de área serão divergentes dos informados nesta versão do produto, os quais foram calculados em projeção equivalente.

Os parâmetros  que definem a Projeção Cônica Equivalente de Albers, utilizada no cálculo das áreas desta versão, foram definidos por município, e estão descritos no arquivo – Parametros_calculo_area.mdb, fornecidos nesta versão do produto. Para maiores detalhes quanto aos parâmetros da Projeção e deste ALERTA, veja o LEIA-ME.

2.3 – Organização dos arquivos

A base de informação do produto Malha Municipal Digital – 2000 está organizada em um conjunto de arquivos distribuídos em diretórios e subdiretórios, denominados e organizados para cada um dos formatos disponibilizados.

Considerando as observações emanadas dos usuários, nas versões anteriores do produto, optou-se por disponibilizar o mesmo no referencial cartográfico – Sistema Geográfico e Sistema de Projeção Policônica, pois alguns aplicativos não disponibilizam a Projeção Policônica.

Organização Geral dos Diretórios:

Projeção Geográfica e Policônica por Formato: Arcview, Autodesk e MGE

ATENÇÃO: ESTA FIGURA DEVERÁ SER ALTERADA EM FUNÇÃO DA ESTRUTURA FINAL A SER DADA NOS CD´S; ESTE EXEMPLO FOI UTILIZADO PARA A MALHA 2001.

A organização do conjunto de arquivos, nos sistemas de referência cartográfica fornecidos, está estruturada em pastas, como apresentado  na figura acima e descrito abaixo.

Formato: Arcview_Shp, Generico_Dxf e MGE_Dgn

Ano de Referência – 2000;

Escala – E_1000 (Escala 1: 1.000.000)

Federação – Brasil
				Níveis geográficos: Federação até Subdistrito;
				Arquivos específicos do formato.

Grandes Regiões
				Níveis geográficos: Federação até Setor Censitário;
				Arquivos específicos do formato.

Unidades da Federação;
				Níveis geográficos: Federação até Setor Censitário;
				Arquivos específicos do formato.

2.4 – Denominação dos arquivos – Lei de Formação

Frente ao quantitativo de arquivos a serem disponibilizados no sistema geográfico, nos três formatos (Shape, DXF, MGE_DGN), para a escala 1: 1.000.000, e nos três grupos de Unidade Territorial (Brasil, Região e UF), institui-se uma lei de formação para a denominação dos arquivos, conforme especificado abaixo.

Ver detalhes sobre o domínio dos componentes da denominação dos arquivos no LEIA-ME.

2.5 – Estrutura e especificações dos Bancos de Dados associados

Os bancos de dados associados aos elementos gráficos, compatíveis com os aplicativos – MGE e ArcView, que utilizam os formatos dgn/mdb e shape/dbf, respectivamente, têm o seguinte conteúdo, por unidade territorial:

Unidades Territoriais:

Unidade da Federação – UF, Mesorregião – ME, Microrregião – MI, Região – RE e Brasil – BR:

- codigo – descreve código interno que retrata os polígonos referentes à unidade territorial representada;

- area_1 – descreve a área do polígono, calculada na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km2 ;

- perimetro_1 – descreve o perímetro do polígono, calculado na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km;

- geocodigo – descreve o geocódigo da unidade territorial utilizado pelo IBGE para referenciar as informações estatísticas;

- nome –  descreve o nome da unidade territorial; e

- area_tot_geocodigo – descreve a área total da unidade territorial calculada na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km2 . Ressalta-se que algumas unidades territoriais são compostas por mais de um polígono – caso de ilhas e de áreas descontínuas de unidades.

Município – MU, Distrito – DS e Subdistrito - SD :

- codigo – descreve código interno que retrata o polígono que representa o município; no caso de municípios com ilhas ou áreas descontínuas, os polígonos recebem o mesmo código interno do município;

- area_1 – descreve a área do polígono, calculada na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km2 ;

- perimetro_1 – descreve o perímetro do polígono, calculado na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km ;

- geocodigo – descreve o geocódigo da unidade territorial utilizado pelo IBGE para referenciar as informações estatísticas;

- nome –  descreve o nome da unidade territorial;

- sede – descreve se no polígono está contida ou não a sede da unidade territorial. Este atributo é necessário, pois as ilhas e as áreas descontínuas que compõem as unidades territoriais têm o mesmo geocódigo da unidade,  permitindo o mapeamento temático estatístico de toda unidade territorial. O domínio deste campo é: sim – quando no polígono está contida a sede da unidade territorial, e não – quando o polígono não contém a sede da unidade territorial;

- latitudesede – indica os valores de latitude da unidade territorial. No caso da unidade territorial – Município este valor referencia a latitude da sede da unidade, isto é, a cidade, expressa em grau sexagesimal e decimais de grau (não aplicável ao Subdistrito).

- longitudesede – indica os valores de longitude da unidade territorial. No caso da unidade territorial – Município este valor referencia a longitude da sede da unidade, isto é, a cidade, expressa em grau sexagesimal e decimais de grau (não aplicável ao Subdistrito).

- area_tot_geocodigo – descreve a área total do município calculada na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km2 . Ressalta-se que algumas unidades territoriais são compostas por mais de um polígono – caso de ilhas e de áreas descontínuas de unidades.

Setor - SE :

- codigo – descreve código interno que retrata o polígono que representa o município; no caso de municípios com ilhas ou áreas descontínuas, os polígonos recebem o mesmo código interno do município;

- area_1 – descreve a área do polígono, calculada na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km2 ;

- perimetro_1 – descreve o perímetro do polígono, calculado na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km ;

- geocodigo – descreve o geocódigo da unidade territorial utilizado pelo IBGE para referenciar as informações estatísticas;

- area_tot_geocodigo – descreve a área total do município calculada na Projeção Cônica Equivalente de Albers, expressa em km2 . Ressalta-se que algumas unidades territoriais são compostas por mais de um polígono – caso de ilhas e de áreas descontínuas de unidades.

As colunas situacao , tipo e reservado existentes nas tabelas são de uso interno do IBGE.

Ver detalhes sobre Unidades Territoriais no LEIA-ME.

3 – Considerações Gerais

A atual versão da Malha Municipal Digital do Brasil – 2000,  disponibilizada nos diferentes formatos e de ampla utilização por parte dos usuários, fornece em anexo  informações quanto à estruturação dos Banco de Dados ACCESS.

Recomenda-se a leitura da documentação técnica, antes da utilização da referida versão, para que se minimizem as dúvidas no momento do uso efetivo do produto ora disponibilizado.

4 – Anexo – Estruturação dos Bancos de Dados Access

As tabelas apresentadas nas figuras, constantes no LEIA-ME, descrevem a estrutura de atributos dos níveis territoriais – Região, Unidade da Federação, Mesorregião, Microrregião, Município, Distrito, Subdistrito e Setor Censitário.  Para cada um dos níveis territoriais existe uma tabela de label associada para identificar cada polígono por seu geocódigo e nome, quando houver.

Ressalta-se que o BD_ACCESS possui outras tabelas inerentes ao aplicativo MGE.

Ver exemplos dessa estrutura de dados no LEIA-ME.

5 – Utilização dos Arquivos nos Diversos Formatos

Verifique detalhadamente a utilização nos formatos disponibilizados ( DGN, DXF e SHAPE) no LEIA-ME.